106年嘉義分場輪式曳引機規格表說明

一、 車體:

- 全長: 3300~3600(mm) 、

全寬: 1450~1700(mm)、

全高: 2100~2600(mm)。

- 軸距: 1600~2000 (mm)。

- 重量2200公斤(含)以下。

二、引擎:

1.水冷式4行程4汽缸(含)以上柴油引擎。

2.額定馬力40馬力(PS)(含)以上。

3.油箱容量40公升(含)以上。

三、傳動系統:

1.變速段數:前進30段(含)以上、後退20段(含)以上或主變速無段、副變速3段(含)以上。

2. PTO至少有變速段數4速(含)以上。

3.原廠標準配備之輪胎規格。

四、油壓系統:

1.至少具位置控制功能。

2.油壓舉升能力1,450 kgf (含)以上。

3.具3點連接裝置。

五、附屬農具

1.附原廠前輪倍速轉彎機構。

2.附原廠耕耘部自動水平機構。

3.耕耘部寬度1.6~1.8公尺。

4.隨車工具(配備標準隨車維修保養工具1組)。

六、附註:

1、交貨時間:決標次日起30天(日曆天)內。

2、交貨地點:嘉義分場(嘉義縣鹿草鄉豐稠村農改場1號)。

3、交貨之曳引機須為西元2016年度之後生產之機械，且各部組件及迴轉犁等均須為原廠標配之新品。交貨驗收時，廠商須檢附曳引機出廠證明或進口報單等文件備查。

4、投標時廠商須檢附原廠(可用影本)及中文型錄規格說明。

5、得標廠商須派技師訓練嘉義分場人員。

6、保固期限：交機驗收合格後ㄧ年。

7、非中國大陸生產之曳引機機型。