行政院農業委員會台南區農業改良場採購規格書

財物名稱：單槍投影機及投影布幕

| 品 名 | 單位 | 數量 | 規 格 及 規 範 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、3 LCD投影機 | 台 | 1 | - 顯示裝置：0.76” (19 mm) x 3 BrightEra LCD 面板，外觀比例：16 : 10。 - 總像素：6,912,000 畫素 (1920 × 1200 × 3 )(含以上)。 - 光源：370W 高壓水銀燈泡。 - 燈泡壽命(燈泡模式：高 / 標準)：3,000 小時 (含以上)/ 4,000 小時(含以上)。 - 投影亮度 ( 模式：高 / 標準 )：6000 流明(含以上) / 4400 流明(含以上)。 - 對比度 (全白/全黑)平均值：2,000：1(含以上)。 - 梯形修正 ( 最高 )：垂直： +/-30 度(含以上)，水平： +/-30 度(含以上)。 - 鏡頭型態:可電動對焦、水平及垂直位移，可依投影距離及銀幕尺寸選購不同焦長鏡頭鏡頭。 - 投影尺寸: 40吋 至 600吋。 - 選單語言：具繁體中文操作介面。 - 輸入端子介面：RGB / YPbPr 輸入連接器(Mini D-sub 15-pin )、DVI-D 24-pin、HDMI 19-pin、RJ45(可傳輸 4 種訊號:視訊、音訊、LAN 、RS-232C控制）。 - 色彩系統：NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60。 - 視訊訊號輸入：NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i。(含其它信號) HDMI 輸入：1080/60p、1080/50p、1080/24p。(含其它信號) - :驗收時需檢附進口完稅證明(台製品免)及台灣外地 區原廠或授權維修中心開立之保固及出廠證明。 |  |
| 二、投影機鏡頭 | 只 | 1 | - 電動變焦伸縮鏡頭，為確保投影品質與操作相容性，須與投影機為同一廠牌。 - Throw ratio：3.18:1 (含以下)至4.84:1 (含以上)。 - 變焦/對焦系統：電動。 - 鏡頭位移：垂直: 垂直 上調 60% 至下調5%，水平:左調 32% 至右調 32%。(含以上) - 光圈: f/2.2 (含以下)to 2.4(含以上)。 - 搭配投影機後200吋16:9投影距離:13.8公尺(含以下)至21公尺(含以上)。 |  |
| 三、投影布幕 | 座 | 1 | 1.200吋 16:9 電動席白銀幕 2.含安裝及外觀木作修飾 |  |
| 四、影像轉換傳輸與嵌燈角度調整 | 組 | 1 | - HDMI TO SDI信號轉換器 1台 A、具60fps ↔ 59.94fps 轉換功能。 B、HDMI可支援信號: 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps (含其它信號) C、SDI可輸出SDI信號: 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps (含其它信號) - 1進8出SDI信號分配器1台。 A、可接受SD信號: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL。(含其它信號) B、可接受HD信號: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60。(含其它信號) - SDI TO HDMI 信號轉換器3台。 A、SDI可接受信號: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60。(含其它信號) B、HDMI可輸出信號: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60。(含其它信號) - 吸頂式嵌燈 x 3。 A、色溫:3200±500°K。 B、可調整投射角度。 - 以上依本場需求架設，投標廠商請於投標前至本場現場量測。 |

1.投標廠商投標時須提供符合標單規格之型錄供審。

2.得標廠商交貨時須提供：(1) 2017年7月份(含)以後出廠之新品，並提供原廠台灣公司出廠證明正本。(2)符合標單規格設備之原廠台灣公司二年服務保固書正本。