自走式動力噴藥車規格表
1. 車體尺寸：長260㎝或以上、寬120㎝或以上、高125㎝或以上，防鏽處理。
2. 引擎規格：柴油引擎19馬力或以上，消音器二組以上。交貨時本場得拆檢引擎，且廠商應無償配合拆驗及拆驗後完成組裝工作。
3. 起動方式：電動起動馬達及手動起動。
4. 避震方式：前後彈簧鋼板葉片，油壓避震裝置。
5. 煞車裝置：真空輔助四輪雙迴路油壓煞車及手煞車。
6. 驅動方式：四輪傳動，四輪轉向：前進6檔、後退2檔或以上，得以高低副變速達成，附低速加力檔。時速可達20公里/小時。
7. 輪胎尺寸：21×900-10x4輪
8. 轉向機構：圓形方向盤

9. 藥水箱：500公斤(含)以上，不鏽鋼製，自吸式高壓回水攪拌。

10. 鼓風裝置：直徑550mm(含)以上軸流鋁合金製送風機，轉速達2800rpm以上。

11. 噴霧機組：動力噴霧機出水操作壓力達45kg/㎝2或以上，15只可旋轉式噴頭(每只附調節開關)、3段式獨立噴灑控制。
12. 作業範圍：涵蓋範圍180o、寬4公尺、高8公尺或以上。
13. 交貨日期：決標次日起30天內。
14. 交貨地點：本場(台南市新化區牧場70號)。
15. 保固期限：交車驗收後二年。引擎、起動馬達、變速箱故障應免費全新更換，如遇叫修情形須於3天內到修。
16. 附動力噴藥車基本維修工具及保養維修手冊。 
備註：
1.交車驗收後起算全車保固兩年，保固期間內引擎、起動馬達、變速箱故障應免費全新更換。
2.須出具2012年引擎、變速箱、起動馬達及前後傳動軸等來源出處證明及發票。
3.交貨時附來源出處證明，並派員到場協助指導操作及保養程序。
4.得標廠商日後遇叫修情形，須於3天內到修。
5.投標時需附原廠型錄。
