台南區農業改良場

102年度電梯保養項目規格書
一、保養標的明細如下：
	項   目
	規     格
	台數
	維護月數
	說明

	一
	行政大樓棟電梯保養（決標後開始保養）
	2台
	12個月
	4層 800KG 12人

	二
	推廣大樓電梯保養（決標後開始保養）
	2台
	12個月
	4層 800KG 12人

	三
	環境大樓電梯保養（決標後開始保養）
	2台
	12個月
	3層 800KG 12人

	四
	改良大樓電梯保養（決標後開始保養）
	2台
	12個月
	3層 800KG 12人

	五
	單房職務宿舍電梯保養（決標後開始保養）
	1台
	12個月
	4層 800KG 12人

	六
	倉庫油壓貨梯保養（決標後開始保養）
	1台
	12個月
	2層 800KG 貨梯

	總    計
	
	10台
	
	


二、維護保養器材：

（一）維護保養之機具設備由廠商自備。
（二）除天災、地變等不可抗力之因素外，電梯在正常使用情況下，廠商免費

供應零件及材料（項目如附表），不另行收費。
（三）除第二款所列免費零件外，如有其他各種機件之修理或更換，其材料費、工程費廠商得向機關收取費用，但不另收工資。
（四）為確保電梯安全與壽命，廠商保養維修之零件，需出具證明屬原廠合格產品，來源合法，如有不法或仿冒品，廠商須負賠償及法律責任。
三、一般管理事項：

（一）廠商應遴派技術優良、品行端正，且有政府主管機關核發之專業合格證照，對於電梯有維護保養經驗之技工負責擔任設備之操作及維護保養工作。
（二）每月一次派技術人員按建築物升降機設備安全檢點及安全保養紀錄表，提供月保養之項目定期保養檢查及清潔，確實執行辦理。

（三）廠商應提供24小時全天候救援服務，如發生緊急狀況或重大故障時，經機關通知後，廠商接獲機關通知後於30分鐘內應立即派技術優良之人員到場維修，不得拒絕，如非屬不可抗力因素遲延致發生損害，應負賠償責任。

（四）一般故障，廠商應派技工隨時修復，如情形特殊，所派技工無法修復者，廠商應即改派技術優良人員於到達現場後二十四小時內修復。
（五）每月定期維護保養工作施行時，應先通知本場承辦人，轉知使用單位人員會同，隨時檢查該維護保養工作之確實與否。
（六）於設備維護保養時所發生之機關公物損壞，廠商應負責修復或賠償。其工作範圍內之廢棄物或完工後之剩餘廢料，廠商應負責清理完成。
（七）廠商應遵照勞工安全衛生法令有關規定確實辦理。如有違反致機關或其員工發生損害，應負民刑事責任，廠商工作人員於工作發生任何意外傷亡及損害，概由廠商負責自理，與機關無涉。

四、罰則
    逾期違約金，以小時為單位，廠商如未依照契約規定期限完成修護，應按逾期時數，每小時150元計罰。
五、本採購保留未來得標廠商維護服務表現良好者，經雙方同意依原決標單價續約一年之權利。
  92 項 免 費 材 料 一 覽 表
───────────────────────────────
       1.除銹油 


             24.六角螺絲
       2.導軌油 


             25.乘場面螺絲
       3.潤滑油 （不含主機油）          26.電線
       4.黃油



             27.束線扣
       5.柴油(清洗用油) 

         28.調整用墊片
       6.緩衝器油


             29.門導鞋
       7.油壺



             30.各種電氣接線用端子
       8.插座



             31.乘場門開關接點片
       9.指示燈泡


             32.乘場門開關掛鉤襯套
      10.指示燈座


             33.插梢
      11.指示燈罩


             34.墊片
      12.日光燈座


             35.緩衝器固定座
      13.日光燈罩


             36.緩衝器彈簧
      14.日光燈管





 37.導滑器油芯
      15.安定器





 38.導滑器棉條
      16.照明開關


             39.潤滑器不織布
      17.底坑照明燈


         40.電眼反射片
      18.車廂頂照明燈


         41.定電壓二極體
      19.底坑照明燈罩


         42.警鈴
      20.樓層銘牌





 43.端子絕緣套
      21.門鎖銘牌





 44.保險絲(速斷保險絲除外)
      22.服務銘牌





 45.砂紙
      23.膨脹螺絲                       46.膠布

           47.AB膠                            48.碳刷

           49.碳刷座                           50.碳刷壓簧

           51.安全緣開關                       52.安全緣電纜線

           53.安全緣橡皮擋                     54.樓控盤減速機油標

           55.樓控盤碳接點                     56.主鋼索吊桿

           57.主鋼索限力彈簧                   58.鋼軌夾

           59.鋼軌支架                         60.超載開關

           61.超載開關支架                     62.點檢燈泡

           63.點檢燈座                         64.電池

           65.鎳片                             66.蜂鳴器

           67.捲揚機油標                       68.煞車開放把手

           69.控制迴路閘刀開關                 70.機坑安全開關

           71.調速機用之微動開關               72.極限開關支架

           73.1P單刀開關                      74.2P單刀開關

           75.油漆、油漆刷                     75.手套

           76.車誘導片                         77.誘導板支架

           78.活動電纜固定支架                 79.活動電纜固定座

           80.固定電纜固定夾                   81.門溝清潔器

           82.內門橡皮擋                       83.外門橡皮擋

           84.手動升降按鈕                     85.清潔潤滑劑

           86.瞬間接著劑                       87.活動電纜防勾鐵絲

           88.廂門馬達碳刷                     89.廂門馬達碳刷座

           90.廂門馬達碳刷彈簧                 91.甲苯

           92.去漬油                           
