稻穀烘乾機規格表(兩台)
(1)機體尺寸:長3,250mm;寬2,400mm;高4,350mm，誤差分別在 ±100 mm範圍內。

(2)烘乾容量:最大濕榖處理量可達3,200公斤或以上。

(3)電源:三相220V

(4)底座:雙溝皮帶馬達傳動軸承式下料閥。底座下料板不銹鋼板製厚0.7mm或以上。 
(5)機體內部結構:橫、直向突張桿以橢圓型鋼管上、下交叉組成。 
(6)倉庫板材料:厚度0.7mm或以上鋅鐵合金鋼板。
(7)減乾率:0.6~1.0%小時(稻穀)。

(8)使用燃料:煤油或超級柴油。

(9)網座:不鏽鋼材質網板，網層4層或以上，具免清洗設計。

(10)昇降機:減速機馬達直接傳動， 8”或以上塑鋼材質箕斗，處理量13噸 /小時或以上。

(11)微電腦控制系統。
(12)水分計:CS-R單粒式電腦水分計全自動穀粒單粒測定。 
(13)馬力:5HP或以上。
(14)燃燒機:雙噴嘴、雙風門比例式自動控制，最大燃燒量:11公升/小時或以上。
(15)排風機:直流式鋼板扇葉，風機馬達2HP或以上。

(16)履約期限:決標次日起30個日曆天完成交貨、安裝及測試。

(17)保固期:全部完成履約經驗收合格之日起，由廠商保固一年。

