水份及EC檢測計(水分、EC與溫度三合一計)

規格：

- 同一探針直接插入介質感測水份、電導度及溫度。

- 水份：採用介電孔隙法，感測範圍0-1m3/m3，精度±0.03 m3/m3，解析度0.001 m3/m3。

- 總體電導度：感測範圍0-200 mS/m，精度±10 mS/m，解析度1.0 mS/m。

- 孔隙電導度：水份為0.2m3/m3以上時，感測範圍0-1500 mS/m，精度±10%，解析度1.0 mS/m。

- 溫度：感測範圍-5 - 50°C，精度±1.0°C，解析度0.1°C。

- 介電係數：感測範圍1-80，精度±2.5，解析度0.1。

- 附單一感應器校正參數，由RS232交訊載入讀值器。

- 介電頻率：15-25MHz，反應時間10秒以內。

- 讀值器：16x2位元液晶顯示，可存入測量的數據，容量為1000筆以上。

- 讀值器由視窗軟體經RS232交訊，讀取測量的數據。

- 讀值器內可選定測量的介質包括礦物、有機、黏土或沙等不同介質，亦可自行製作特定介質的校正參數。

- 要求：

(1)投標時須附原廠型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容與順序需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。

(2)得標商應於決標次日起30日內完成交貨及教育訓練，交貨時須負責現場管路、設備等安裝，並提供儀器測試報告（含原廠實驗條件、操作流程及結果電泳圖）、原廠操作及保養手冊。

(3)自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

(4)得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練4小時及試機，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。

(5)得標廠商交貨時，須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為2013-2014年非大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。

(6)交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。