臺南區農業改良場「電動搬運車1台」（案號：103TN030）採購案

招標規範、企劃書徵求說明及評分表
1、 地點：本場作物改良課。
2、 預算：新台幣30萬5000元。
3、 履約期限：決標次日起30日內完成履約。
四、規格：
(一)動力系統：DC48V、5馬力(含)或以上。乘載人數2人。
(二)車體結構：長3-3.5公尺，寛1.2-1.5公尺，高不超過3.2公尺，車骨架為鋼鐵(需鍍鋅或防鏽處理)或鋁合金均可，厚2mm或以上。車軸距1.5-1.6公尺。
(三)續航力及速度：空車充滿電力可連續行走平地50公里以上。最高車速平地20公里/小時以上，能爬坡至少20度，坡地最高車速至少可達10公里/小時以上。

(四)充電機：AC220V，微電腦全自動充電，充飽自動斷電系統，具保護電池安全及壽命功能。

(五)電瓶規格及數目：容量225AH(含)以上，電瓶數目6個(含)以上。

(六)傳動控制系統：腳踏控制前進後退及行駛快慢，具防爆衝功能，轉向裝置採方向盤齒輪螺桿式方向機。

(七)煞車系統：腳煞車前後四輪油壓式，有手煞車。

(八)輪胎：前輪(2個)後輪(2個以上)500-10或以上規格，農用輪胎，後輪具人字花紋。

(九)具載貨車斗，車斗長1.8至2.0公尺，寬1.2-1.5公尺，底加裝耐磨橡膠墊板，具護欄，護欄高20-30公分，活動式可收放，後向護欄加裝環扣式鏈條。荷重能力平地800公斤以上，坡地400公斤以上。

(十)其它：具電池電量指示器、電壓表、時速表，車頭燈，方向燈。

五、企劃書編排格式：以中文，由左至右橫式繕打，A4紙張（如大於A4紙張，得摺疊成A4尺寸），裝訂線在左側。
六、企劃書撰寫內容：依評分表所載評分項目及上述規格內容製作（其中「機具規格是否符合需求」項目，請填寫招標文件「答標書」後，併入企劃書）。
七、評審程序：
（一）基本資格審查不合格之廠商，不得參加服務建議書審查。
（二）由本場成立之評審小組，審查委員就各審查項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。彙整合計所有審查委員評比各廠商之序位，以合計值最低且評分平均分數達70分者為符合本場需要廠商，投標廠商評分平均分數若皆未達70分者，以廢標方式辦理。
（三）符合本場需要廠商取得與本場議價權利，符合本場需要廠商在二家以上者，以標價低者取得議價權，若價格仍再相同，則抽籤定之。
廠商答標書
	項次 
	項目 
	說明（請投標廠商就各項目填寫欲提供電動搬運車之各項規格功能）


	1
	動力系統：DC48V、5馬力(含)或以上。乘載人數2人。
	

	2
	車體結構：長3-3.5公尺，寛1.2-1.5公尺，高不超過3.2公尺，車骨架為鋼鐵(需鍍鋅或防鏽處理)或鋁合金均可，厚2mm或以上。車軸距1.5-1.6公尺。
	

	3
	續航力及速度：空車充滿電力可連續行走平地50公里以上。最高車速平地20公里/小時以上，能爬坡至少20度，坡地最高車速至少可達10公里/小時以上。
	

	4
	充電機：AC220V，微電腦全自動充電，充飽自動斷電系統，具保護電池安全及壽命功能。
	

	5
	電瓶規格及數目：容量225AH(含)以上，電瓶數目6個(含)以上。
	

	6
	傳動控制系統：腳踏控制前進後退及行駛快慢，具防爆衝功能，轉向裝置採方向盤齒輪螺桿式方向機。
	

	7
	煞車系統：腳煞車前後四輪油壓式，有手煞車。
	

	8
	輪胎：前輪(2個)後輪(2個以上)500-10或以上規格，農用輪胎，後輪具人字花紋。
	

	9
	具載貨車斗，車斗長1.8至2.0公尺，寬1.2-1.5公尺，底加裝耐磨橡膠墊板，具護欄，護欄高20-30公分，活動式可收放，後向護欄加裝環扣式鏈條。荷重能力平地800公斤以上，坡地400公斤以上。
	

	10
	其它：具電池電量指示器、電壓表、時速表，車頭燈，方向燈。
	

	11
	未在規格表內之其它元件
	


臺南區農業改良場103年農用電動搬運車企劃書評分表
	項次
	評分項目與得分
	

	
	內   容
	項       目
	

	1
	廠商評鑑30分
	是否具有工廠登記證5分
	

	
	
	廠商規模與資本額5分
	

	
	
	近三年生產相關機具之規模及實績20分
	

	2
	企晝內容50分
	機具規格是否符合需求30分
	

	
	
	機具操作配置是否合宜10分 
	

	
	
	未在規格表內之其它元件10分
	

	3
	價格20分
	單價分析表20分
	

	總評分100分
	

	序位排序
	


                                 評審委員簽名：                 













