淨水設備規範:

1.原水加壓泵浦:

A.馬力: 1HP * 3Φ 3W 220V60 HZ

B.流量: 2T/HR *3.0 KG

C.附件: 電子恆壓器

D.數量:一台

2.20吋前置過濾器

A.濾材:PP纖維棉

B.控制器:無

C.管徑:1”

D.數量:一組

3.全自動錳砂過濾器

A.濾材:錳砂

B.控制器:220V/60HZ or 110v

a.自動三行程執行再生

(逆洗→清洗→供水)

b.十二天週期可調定時再生

D.塔身:10”Φ*54”H,FRP桶, E.管徑:1”

F.數量:一組