設施溫網室節水節肥灌溉系統工程
施工規範
1、 工程概述
1、 基地施工前須與業主會勘確認基地位置

2、 材料規格及數量以單價分析表為準，不另行追加材料
3、 設備平台尺寸：現地原土夯實後鋪設空心磚,鋪設面積4.0米x 6.0米
4、 水質處理工程流程圖如附件一
5、 養液系統及分區灌溉系統流程圖如附件二
6、 系統配置圖如附件三 
7、 所有配置依現場條件及尺寸調整
2、 水質處理系統工程
1、 氧化: 原水進入曝氣桶前,以注肥器(3/4”)注入氧化劑,以加速鐵質氧化,縮短曝氣時間
2、 曝氣: 曝氣桶(3T)低水位時開始補水並啟動鼓風機,曝氣桶滿水位時延遲鼓風機動作30分鐘。兩組曝氣桶交替批次動作
3、 砂濾: 批次將曝氣完成的水自曝氣桶抽經砂濾桶進行砂濾後進入淨水桶(20T)存放備用
4、 砂濾系統清洗流程:
逆洗: 由逆洗泵抽取淨水桶進行逆洗,清洗時間及次數依水質條件設定
順洗: 由逆洗泵抽取淨水桶進行順洗,清洗時間及次數依水質條件設定
5、 pH調整: 砂濾處理後進入淨水桶前,安裝定比稀釋器(1-1/4”)進行pH調整
6、 淨水處理量:1~3m3/hr
3、 養液管理及分區灌溉系統工程
1、 以8組文氏管注肥器(3/4”)搭配電磁閥組成4迴路A、B液肥養液系統
2、 田間滴灌系統分為2區,每區3畦6行x 40m; 採用壓力補償式滴帶(外徑15mm以上,間距20cm,出水量1~2L/h);預留2區灌溉迴路
3、 養液及灌溉控制採用8區控制系統,可設定4迴路養液灌溉及清水灌溉,最多每日可灌溉12次
4、 單相供水泵浦(P:20m; Q:4m3/h),搭配2”碟式過濾器(120mesh+2組壓力錶)、2”流量計
※各項設備及系統於驗收後需保固一年，於非人為破壞下之故障損壞須於五日內至現場處理修復

· 工程施作地點須與業者確認位置，本工程需配合簡易蔬菜溫網室施設，必要時三方開會協商
