蔬果簡易溫網室批覆物料規範說明

1. 所有鋼結構配件皆以螺絲連結固定.使用之螺絲;螺帽及華司皆須經鍍鋅處理. 不可於工地現場再行噴鍍鋅漆.

2.遮光網之傳動使用不銹鋼索乃配合鋁擠型驅網桿啟閉,此線傳動模式為顧慮鋼索之伸長率影響鬆緊度，從動輪必須設置壓縮彈簧平衡鋼索鬆緊度;傳動鋼索用之捲線輪須使用尼龍材質以耐鋼索磨耗.為使拉網線傳鋼索不因長距離墬低，於每8m間距須設置尼龍拖索惰輪裝置.

3.物料放置位置需與業主會勘確認.物料乃配合鐵架構工程之批覆，必要時進行三方開會協商。