蔬果簡易溫網室設施鐵架構規範說明

1.所有立柱、水槽、C型鋼等鐵架構皆須熱浸鍍鋅處理，接合配件及其他須焊接加工配件皆須於熱浸鍍鋅前焊接完成,不可於工地現場再行破壞熱浸鍍鋅之切割或焊接.

2.所有鋼結構配件皆以螺絲連結固定.使用之螺絲;螺帽及華司皆須經鍍鋅處理.

3. 自動控制:

(1)光度控制:單機雙獨立LED顯示,3組獨立輸出點,可各別設定幅  射熱能(0~1000)WM2,並可連動控制遮光網之啟閉.

(2)所有溫室之設備均可單機單獨選擇自動.停.手動之功能.

4.基地施工前需與業主會勘確認基地位置.

5.工程必須配合搭架屋頂、立面及遮陰網批覆物料(由本場自備)及批覆物料組裝螺絲五金等零組件