干涉相位差顯微鏡含影像系統及DIC物鏡
(DIC microscope)  採購規格表
一.顯微鏡:
1. 顯微鏡主體：採完全消色差無限遠平行光學系統，共焦距離≦60mm，可進行明視野及可升級暗視野、相位差、螢光之觀察。
2. 調焦系統：對焦行程29mm，精度每格≦1(m，粗調鬆緊調整環，定位裝置

3. 主機燈源：穿透光源≧12V 50W精密穩壓鹵素燈，內建FLY EYE 複眼稜鏡(視野亮度平均)、藍色補償濾片、ND8、ND32(減光濾片)、DIFFUSER(毛玻璃)

4. 目鏡：Plan 等級以上廣角10倍、視野≧22mm、雙眼皆可調視差補償
5. 人體工學鏡筒：折疊式參眼鏡筒，傾斜角度≦30度，目鏡延伸≧40mm，可擴充照相系統，攝影分光(100/0,50/50)
6. 鼻輪：六孔以上DIC鼻輪，每孔獨立DIC插槽，需有螢光光路
7. 載物台：防刮抗熱耐酸鹼及耐磨之高硬度載物台，可移動範圍≧50mm x 75mm，X、Y軸鬆緊可調整，移動桿長度可上下調整，附雙片玻片夾一組，內建油鏡片夾，可供油鏡使用。
8. 聚光鏡：模組轉盤式聚光鏡，N.A.≧0.88，W.D.≧ 2.5mm，適用2X~100X物鏡，內含景深光圈調整環，含暗視野模組

9. 物鏡：消球面差螢光萬用級，具0.17mm蓋玻片修正，視野數≧22mm
Plan Fluor(含)以上等級 10X   N.A.≧ 0.30, W.D.≧16.0 mm
Plan Fluor(含)以上等級  20X   N.A.≧ 0.50, W.D.≧ 2.0 mm
Plan Apochromat(含)以上等級  40X N.A.≧ 0.95, W.D.≧ 0.21 mm
Plan Apochromat(含)以上等級  100X N.A.≧1.30, W.D. ≧ 0.13mm Oil
10. 主機內建快速影像擷取按鈕

11. 干涉相位差模組:含上下偏光模組，20X/40X/100X獨立上稜鏡組，聚光鏡下稜鏡模組

12. 數位攝影轉接鏡筒:0.7X C-Mount，可調校影像中心及與目鏡同步焦距
13. 抗UV防塵套
二.單眼數位照相系統：
1. 畫素：1800萬畫素(含)以上
2. 曝光控制:程式自動曝光
3. ISO感光度:ISO100-12800
4. 快門速度:1/4000秒至30秒
5. 錄影模式:Full HD:1920x1080(30p/25p/24p)

6. 螢幕:3吋角度可調整TFT觸控式彩色液晶螢幕
7. USB介面連接電腦相機控制程式即時對焦拍照
8. 外接式電源供應器
9. 32GB SD記憶卡
10. 快門線
11. 萬用型顯微鏡轉接同步鏡頭
三.要求

1. 投標時須附原廠正版型錄及中文規格說明書供審，中文規格說明書內容需與規範相符，並應加蓋廠商圖章。以上規格均需以型錄列註，顯微鏡本體、目鏡、物鏡、鏡筒需為同一廠牌。
2. 得標商應於決標次日起45日內完成交貨及教育訓練，並提供原廠出廠檢驗合格證明正本，機身序號，進口報關單，完稅證明書，證明為半年內非大陸地區(包含零配件)之新品供驗收，原廠儀器操作手冊1份，中文操作手冊1份。交貨時須負責現場軟硬體安裝及測試（含電源插座部分）。
3. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。保固期間廠商必需每月定期到場保養及檢查，如有問題需於本場通知後48小時內前來檢修。
4. 為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：
為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
5. 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
1

