臺南區農業改良場種子計數器規格說明:

1. 感應器採用平面光幕感應。

2. 操作時只需將種子投入，按下開關即可自動進行計數。

3. 可設定必要個數(自1-9999粒)；到達設定數時，自動停止(玉米種子誤差1%內)。

4. 感應器的感度可做四段或四段以上之調整，使質輕、粒小不易計數的各項作物 種子(包括萵苣、甘藍等蔬菜種子；穀類作物水稻、大豆和玉米等種子)，皆可計數(適用種子大小範圍0.8-20 mm或以上)。

5. 計數速度：300-1000粒/分鐘，依種子大小。

6. 供料盤 - a. 震動頻率可調式，控制種子進料速度。

b. 震動時種子依序循多層圓環螺旋循環而上，至終點時掉落光幕波動        感應計數槽內。

c. 供料盤的終點出口可依種子大小作微調，使種子一個接一個掉落計數，避免兩個以上同時掉落，產生計數誤差。

7. 本體規格：

計算精度：玉米種子1000個誤差± 10以內(種子無相黏一起之情下）

計數範圍：0～99999  數位顯示，5位數。

顯示螢幕 :可發光觸控式螢幕

尺　寸：高度(H)225~340 x寬度(W)430~480 x深度(D)315~400mm

電   源：110-220V  50/60 Hz

重   量：11-22 kg

8. 投標時需附原廠正版型錄影本，且不接受儀器改裝，資料審查以正版型錄影本為依據。以上產品保固期需達一年(含)以上。

9. 交貨時應檢附之證明文件：交貨時須檢附原廠出廠證明、保固書及中文使用說明書。產品如為進口商品，應另檢附進口證明文件，原場操作及保養手冊， 並提供儀器中文操作手冊至少參份。並需免費派員至買方指定地點實施操做教育訓練貳小時及試機。

10. 交貨期限：自決標次日起50日內完成交貨及測試。