冷凍微量高速離心機
1. 微電腦液晶數字顯示系統
2. 單一的Short Spin按鍵，可以在任何轉速進行Short Spin
3. rpm轉速/ref(g)值換算可直接按鈕切換
4. 最大轉速：17,500rpm，微調間距為100rpm
5. 最大離心力：30,130 rcf(g)
6. 時間設定：30秒至99小時59分鐘，並可連續計時
7. 溫度設定：-11至40℃
8. 操作方式可選擇旋轉式或薄膜按鍵
9. 大視窗液晶冷光型顯示字幕(具有4國語言選擇)可同時監測設定時間、轉速、到速計時、啟動、停止及rcf/rpm切換顯示等資訊
10. 可搭配使用Aerosoltight密閉防污染護墊,具備12種不同離心轉子可供挑選,(微量離心管快鎖式, Falcon離心管,microtitle plates,特弗隆耐酸鹼式,微量離心管懸浮式, 48孔離心管快鎖式, 5ml快鎖式, High speed專用式)轉子可以進行121℃/20min之高溫滅菌處理
11. 具有軟速煞車功能.
12. 可自動辨識轉子.
13. 離心時自動偵測轉子不平衡功能，確保安全.
14. 離心最大噪音保持在54dB以下
15. 加速時間最快為14秒以內. 減速時間僅需15秒內可歸零
16. 可檢視離心狀況用之玻璃視窗
17. ECO自動斷電功能,離心機開機不使用高於8小時後壓縮機會自動關閉,節省能源
18. 內建凝結式排水管,可降低凝結水形成,減少離心機內艙鏽蝕
19. 電子式馬達，耐久度提高
20. 動態頻率壓縮機控制,提供最適合之冷卻降溫效率,延長壓縮機壽命
21. 雙卡上蓋上鎖安全設計，運轉時自動鎖住
22. 停電緊急手動開蓋功能
23. 可儲存常用程式50組以上.
24. 具備五組常備程式鍵，快速選擇參數方便操作
25. 具備以下操作設定功能：
1.) 緩減速緩加速選擇功能。
2.) 具有按鍵鎖定功能。
3.) 具有到速計時功能。
4.) 可設定短暫離心之最大轉速
5.) 可開關警示聲,聲音可調五段大小
6.) 可設定持續冷卻功能。
7.) 可設定預約一週內起始時間快速降溫冷卻功能（Fast Temp Pro）。
26. 為避免細胞被凍死需附細胞專用防凍液一組(需檢附一級衛生福利部認明文件或材料測試證明文件)
27. 具有CE與IVD等認證，可做in-Vitro診斷方面實驗。
28. 附件:需搭配48孔1.5/2.0ml快鎖式離心管轉子。
29. 電源:110V/50-60Hz, 1050W。
30. 機體尺寸(W×D×H): ≦38×64×29 cm。
31. 為確保本廠權益，投得標廠商需配合下列事項:
(1) 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替。
(2) 為確保本廠權益，投標廠商需附原廠正式型錄，且不接受儀器改裝，資料審查以原廠正版型錄為依據。
(3) 以上產品保固期在驗收合格後至少一年(含)以上。
32. 投標時須附原廠型錄須附原廠正版型錄，且不接受儀器改裝，資料審查以正版型錄為依據。以上產品保固期須達一年(含)以上。
33. 得標廠商交貨時須檢附出廠證明書為2014年(含)之後非大陸地區(包含零配件)之新品以供驗收。
34. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練壹小時及試機，交貨需附原廠英文使用說明書、出廠檢定報告書、原廠操作及保養手冊，並提供儀器中文操作手冊至少參份。
35. 自交貨驗收合格日起負責保固壹年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
