小型油茶榨油機(迷你型榨油機組一組)採購規格
迷你型榨油機組                       1組          

包含組件規格如下

一、炒鍋             1台
1.炒鍋尺寸：Ø310×400mm(含)以上
2.機體材質：SUS304

3.1/4HP或以上馬達滅速機，具烘烤功能

4.旋轉式具可使原料平均受熱或乾燥功能

5.變頻器具電腦溫度顯示器

6.電熱器功率5kw或以上含控制功能，作業溫度：可達200℃
7.產能(原料)：3公斤/批次或以上
二、榨油機       1台
1.榨油機尺寸：820*240*420mm(±5%)

2. 機體材質：本機主軸採用SACM645；主要零件須採特殊合金鋼製造，並經硬化處理。 
3.驅動馬達2HP或以上，螺旋連續式壓榨法
4.含250W或以上電熱器
三、過濾機    1台

1.過濾機尺寸：265*450*300mm(±5%)

2.1/4HP或以上齒輪泵輸送裝置
3.濾油框、濾油板、油桶及油網材質為不鏽鋼SUS304
4.板框式過濾系統

四、控制箱      1台

1.機台材質：烤漆鋼板

2.電腦溫度顯示器

3.可控制焙烤溫度，溫度可達攝氏200度

4.具正逆轉開關

5.具警示燈或蜂鳴器等安全裝置
備註：
1.整組機械重量200公斤(含)以上。
2.產能(原料)：苦茶籽7-8公斤/每小時：芝麻籽10-12公斤/每小時或以上。
3.體積約：1200mmx1000mmx1250mm。(±5%)
4.電源：AC220V單相。
5.保固期限：自驗收合格日起保固1年。

6.交貨地點：臺南區農業改良場(雲林分場) 。
7.得標商應於決標次日起30日曆天內完成交貨、功能測試。
8.驗收時需檢附：(1)中文操作說明書。(2)保固書。(3)出廠證明書。
