臺南區農業改良場 光量資料收集器 購置案規格表

一、光量資料收集器規格明細：

1. 光量值讀出/記錄主機                        1 組
輸入端子: 3組 BNC連接器，或以上。
輸出模式：至少具光量、數學計算模式（加，減，乘，除，取自然對數，積分，每日積分，衰減）、電池電壓模式。
	顯示幕: 128 × 64 圖像顯示，或以上。
時鐘：顯示年，月，日，時，分，秒；每月±3分鐘準確性。

取樣記錄設定：具手動啟動紀錄或使用選單來設置一次性、每天或連續測量程序等功能。
標準的取樣紀錄間隔: 每個樣品可間隔5分鐘以上。

	資料儲存容量: 1 GB (FAT16 file system) ，或以上。

	與電腦連接口埠: USB。


使用電源:電池或 USB外部供電；電池壽命：至少可連續記錄80小時。
配件:AC/DC電源供應器、USB導線、驅動程式及中文操作手冊。
2.光量感應器(Quantum Sensor)             3 組
功能：記錄光合有效輻射photosynthetically active radiation (PAR)
感應精度值：1% up to 10,000 μmol S-1 m-2
靈敏度：5 μA 到 10 μA 在1,000 μmol s-1 m-2情況下
3. 固定/水平基座                               3 組
材質：基座為防鏽處理之氧化鋁合金製作，適合直徑2.38公分以內的不同型式感應器。
二、交貨期限：決標次日起60日內。
三、交貨地點：臺南區農業改良場
四、保固期限： 1年
五、交貨時應檢附之證明文件：投標實廠商需檢附產品型錄
六、對本規格如有疑義，請洽劉依昌先生瞭解，電話06-5912901-541






