脫粒機規格說明

- 標的及數量：脫粒振動篩選機電動馬達1臺及汽油引擎3臺。

- 主機不含動力尺寸：長72公分 ± 5公分 × 寬113公分 ± 5公分 × 高137公分 ± 5公分。

- 機器動力：電動馬達1 HP；汽油引擎6.5 HP，或以上。

- 機器外殼：白鐵板金，厚度為0.5 mm ± 0.1mm。

- 機器軸心：直徑22 mm ± 2mm。

- 脫粒桶：

- 內部為沖孔圓網另需包覆固定織網，沖孔圓網孔徑為15 mm ± 2mm，厚度為1.6 mm。

- 內為排列式扁鐵齒。

- 外部為活動外掀式。

- 桶身尺寸：長66公分±5公分 × 寬50公分±5公分 × 高28公分±5公分。

- 本機需裝設振動苔網及振苔連桿。苔網3mm±1mm。

- 軸承：編號為連座UCP205。

- 進料口尺寸：長40公分±5公分 × 寬30 公分±5公分× 深27公分±5公分。

- 出料口分為三個出口，能將籽粒、細粉、果穗枝梗分開。

- 本機需裝設四個輪子，可方正移動。

- 交貨日期：決標次日起50日內交貨。

- 保固期限：驗收合格後保固一年。

- 交貨地點：臺南區農業改良場朴子分場（嘉義縣朴子市德興里120號）。