臺南區農業改良場   油脂氧化安定性測定儀     購置案規格表

- 油脂氧化安定性測定儀規格明細：

  - 主要用以分析油品、含油脂之種子或食品等油脂氧化安定性。

  - 須可分析油脂含量低至4%之樣本，且固體、粉狀、糊狀體及液體等樣本可直接分析。

  - 溫度設定：RT ~ 110℃或以上。

  - 氧氣壓力設定：至少0 ~ 8 bar

  - 樣本反應槽：完全為鈦合金材質(非電鍍)，至少2 組，且2 組反應槽需可設定不同分析條件，反應槽容積至少100ml。

  - 具偵測器損壞、過溫警報及過壓保護裝置。

  - 分析法需符合國際標準ASTM D942-IP 142。

  - 電源：110V或220V  50/60 Hz

  - 體積：長350~400mm/ 寬150~190mm/ 高450~500 mm

  - 可連接電腦操作，且需含數據處理系統1組及分析軟體1 份，數據處理系統包括:

    - 桌上型電腦主機1 組: CPU 3.60GHz以上、1ＴB以上硬碟容量、記憶體8G以上、正版Windows 10以上作業系統。

    - 至少19 吋液晶螢幕1 台

    - 分析軟體可製作數據圖譜報告，且數據可輸出為.xls、.txt 等格式。

- 交貨期限：自決標次日起90日內完成交貨及測試。

- 交貨地點：臺南區農業改良場本場 (臺南市新化區牧場70號)

- 保固期限：完成驗收後一年(含)以上

- 交貨時應檢附之證明文件：交貨時須檢附原廠出廠證明、保固書及中文使用說明書。產品如為進口商品，應另檢附進口證明文件，原廠操作及保養手冊， 並提供儀器中文操作手冊至少參份。並需免費派員至買方指定地點實施操做教育訓練至少2小時及試機。

- 為確保本單位權益，投得標廠商需配合以下情事：

  - 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有涉及侵犯國外專利、商標…等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書替代之。

  - 為確保本單位權益，投標廠商需附原廠正版型錄，且不接受儀器改裝，資料審查以正版型錄為依據。

- 對本規格如有疑義，請洽作物改良課黃涵靈小姐瞭解，電話06-5912901#520