行政院農業委員會臺南區農業改良場

「力霸式圓頂塑膠溫網室增建」採購案徵求文件
壹、採購標的：力霸式圓頂塑膠溫網室增建
  ㄧ、採購數量：1座(本場溫網室編號F4-G1)。

        二、採購規格：
1.力霸室圓頂0.18 mmt固定PEP膜。
2.一棟溫網室高度4 m，寬度10.80 m，長12 m，面積40 坪。
3.立面批覆：上下雙層電動捲取0.18 mmt PEP帆布及固定32目白色防蟲網。
4.基礎工程3000 psi RC及黑色擋泥板。柱基礎頂面離地高度應平均10 cm。

  5.立柱,水槽,橫樑,與屋拱架間均以螺絲聯結固定。水槽與水槽相接處下方應加櫬板,並作妥防漏處理。
6.屋頂與立面披覆之固定元件及收邊,所使用之材料應為鋁擠型材料應具氣密及美觀。
7.各鐵架元件之組合均以熱浸鍍鋅或不銹鋼螺絲結合(包含攻釘)。所有樑柱,屋架及水槽均為熱浸鍍鋅品。
   8.所有需熱浸鍍鋅加工材料,必須先加工後再行熱鍍鋅處理,工地現場不得再行焊椄,鑽孔等加工。
9.本工程所用鐵件除註明鋁製品外,其餘均採用熱浸鍍鋅鋼(先加工後再熱浸鍍鋅)鍍鋅量是單面240~320 g/m2以上。
10.鋼料熱浸鍍鋅應選定合格廠商施工交貨時應檢附出廠檢驗報告。

    11.固定帆布所使用的壓條其固定螺絲(攻釘)間隔距離不得超50 cm,且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧或在頭尾使用攻釘及壓片將尾端彈簧固定。
12.屋頂桁樑圓管連接時不得三支接點在同一位置或以壓管機將圓管連接固定。
13.溫室水槽為避免溢水問題，應在每列水槽中設兩處落水孔，並以PVC管接至溫室外。

14.屋頂帆布視需求，在1”屋拱樑上設壓條加強固定。

15.每支主橫樑上屋拱支撐桿3/4”，強化屋拱架。

16.捲揚帆布固定桿1”，上方以螺絲固定於水槽上，下方固定於混凝土上。
17.擴修工程需與原主架構能配合，包括拆除、銜接及風扇捲取機遷移及配線。
貳、執行期間：自決標日起40日曆天內完工。

參、預算經費：新臺幣50.3萬元整。

肆、評審方式
一、原則：本案依據政府採購法第49條規定採最有利標精神，公開徵求廠商企劃書。
二、評審作業流程：

1.由本場先就投標廠商之資格進行審查，符合者始可參加評審。

2.各投標廠商之評審文件，開封後即交由本場「評審小組」評分。
3.本場必要時得要求投標廠商針對企劃書作簡報及現場詢答。
4.評分法：採序位法。各評審委員對各廠商之評分以100分為滿分，各評審委員依據廠商所提供之「企劃書」及報價進行評分，評分項目詳如評分表，再依分數排定序位。
5.評審小組評審結果，如參與甄選機構均未達評審標準（獲半數以上出席委員評分加總達70分(含)以上），不予評定名次。
6. 評審小組評寫之「評審表」排定之序位登記於評定序位總表內，進行序位數字加總，以加總數字最低者為排序第一名最符合需要廠商，次低者為第二名，餘依此類推。

7.若同時有兩家（含）以上廠商序位合計數相同且最低時，以標價低者優先議價。評審過程，如遇爭議，得由評審小組召集人作結論說明。

8.為尊重評審委員，廠商不得要求自行計算成績或顯示各廠商得分明細。

9.決選後「評審表」及「評審結果統計表」當場由評審小組密封存檔。

伍、評審文件規格
 「企劃書」文件：請提供企劃書一式五份，A4規格，左側裝訂，以15頁之內為佳。企劃書內請列出規劃設計圖，包括平面圖、基礎圖、左、右側立面圖、屋頂平面圖、立面圖，施工計畫，選用資材熱浸鍍鋅檢驗報告供參考，國內外規畫、設計、施作溫室實績或證明至少5件以上。廠商報價及單價分析表(以廠商依據本案規格，於本場公告預算範圍內提供之報價金額作為評分參考)。
陸、議價及決標方式
一、評審結果之最符合需要廠商優先取得議價權。

二、最符合需要廠商應於評審結束後，另依本場時間辦理議價。
附表：評審項目及配分
	行政院農業委員會臺南區農業改良場

「力霸式圓頂塑膠溫網室增建」工程採購評選評分表

	項次
	評分項目與得分
	廠

商

1
	廠

商

2
	廠

商

3
	廠

商

4
	廠

商

5
	廠

商

6
	
	

	
	內  容
	項  目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	規劃設計內容30分
	規劃理念及進度15分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工程設計15分
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工計畫25分
	選用資材10分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工規劃15分
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	廠商評鑑20分
	廠商規模、資本額及合作經驗10分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	國內外規劃、設計、施作溫室工程實績或證明10分
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	標價20分
	工程費用合理性10分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	單價分析表10分
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	優規

5分
	優規5分
	
	
	
	
	
	
	
	

	總評分100分
	
	
	
	
	
	
	
	

	序位排序
	
	
	
	
	
	
	
	

	評選委員簽名:


行政院農業委員會臺南區農業改良場「力霸式圓頂塑膠溫網室增建」採購案
評審表（序位法）
評審委員編號：

	廠商編號
	廠商名稱
	規格及性能
（配分30分）
	施工計畫
（配分25分）
	廠商評鑑
（配分20分）
	標價20分
(配分20分）
	優規

(配分20分）
	總分
	排定
序位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


說明：1.本表總分為100分，各項得分，請以「整數」計分。
2.規格及性能：廠商提供原廠型錄及詳細中文規格及性能說明書、交貨時程及能提供之保固及售後服務。
市場佔有率：廠商提供國內、外市場銷售情形及相關資料。
安全性裝置：廠商提供投標機具備之安全性裝置及相關功能說明。
廠商報價：係以廠商依據本案規格，於本場公告預算範圍內提供之報價金額(總價及細目分析合理性)作為評分參考。
3.本表評分後分數填列於評分總表，該總表並經評審委員確認其所評之分數後，本表併入總表封存，由主席代表全體委員於彌封處簽名或蓋章。



	廠

商

編
號
	廠 商 名 稱
	評   選   委   員   編   號

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	加總
	排序
	議價序位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	以序位加總分數最低者為第一名，取得第一優先議價權。


行政院農業委員會臺南區農業改良場「力霸式圓頂塑膠溫網室增建」採購案評審結果統計表（序位法）
全體委員簽名：






評審委員簽名：                                 








附件1





附件1








PAGE  
3

